ZBench 150VP1

.

Especificaciones técnicas

- Mesa de insonorización móvil para GC/LC-MS con estructura en perfil de aluminio de alta resistencia.

- HPL de 12 mm para el cerramiento y Fundermax Resistance de 20 mm de grosor para la superficie de trabajo, ambos con resistencia a productos químicos.

- Cuatro ruedas elevadoras con pata de fijación integrada para una mayor estabilidad.

- Soporta un peso de hasta 500 kg.

Compartimento de insonorización para 1 bomba de vacío:

- Una puerta con cierre para acceder fácilmente a la bomba de vacío y poder realizar el cambio de aceite.

- Compartimento con aislante acústico multicapa de 50 mm de grosor diseñado para insonorizada motores, compresores y bombas de vacío. Reduce más del 85% de la percepción del ruido.

- Sistema antivibración: una bandeja de acero inoxidable con silentblocks para absorber las vibraciones producidas por la bomba de vacío.

Sistema de ventilación y pasamuros:

- 4 ventiladores ultrasilenciosos de larga duración (150.000 horas) y fácilmente reemplazables.

- 3 pasamuros para sacar los tubos de vacío de las bombas de vacío y 2 con el fin de sacar los cables.

- Alimentador de 12V para conectar a la red 230V/50Hz con conector de seguridad.

Panel de control con display para visualizar la temperatura

- Botón de encendido (verde) y apagado (rojo)

- Los ventiladores empiezan a funcionar cuando la temperatura del interior es superior a 20°C y alcanzan la máxima velocidad a los 35°C.

- Sistema progresivo de alarma de temperatura: aviso óptico y acústico con tres niveles de intensidad programados a 56°C, a los 61°C y a los 70°C.

- El sistema cuenta con una batería para la alarma funcione, aunque se vaya la corriente.

- Opcional: se puede configurar para que la bomba de vacío se apague al alcanzar el interior una determinada temperatura.

| Dimensiones Mesa ZBench 120VP1 | Ancho (cm) | Fondo (cm) | Alto (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones externas de la mesa | 150 | 88 | 83 |
| Dimensiones internas del compartimento de insonorización | 54 | 66 | 60 |

| Ref. | Concepto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ACC-ARM | Brazo TFT | Diseño ergonómico que permite ajustar la altura hasta 33 cm para conseguir una mejor postura y evitar problemas de espalda y cervicales. Brazo flexible que permite una inclinación de 75°, giro de 360° y una separación del monitor de hasta 65 cm. Montaje rápido y fácil que incluye todo lo necesario para su instalación. |
| ACC-HOLD | Soporte CPU | Soporte para colocar la CPU en un lateral de la mesa. Posición, altura y ancho totalmente ajustable. Estructura resistente fabricada en acero y en color plata. |
| ACC-REG6 | Regleta | Regleta eléctrica profesional con 6 enchufes tipo schuko separados e interruptor. |
| ACC-REG9 |  | Regleta eléctrica profesional con 9 enchufes tipo schuko separados e interruptor. |
| ACC-COL4V | Colector | Colector para 4 ventiladores, con salida para tubo de 150mm de diámetro |

Compatibilidad con las principales marcas del mercado